Przykład obliczenia tolerancji wymiaru tolerowanego:



0,25

0,30 40



Wymiar nominalny N = 40

Wymiar graniczny górny: B = N + es = 40,25

Wymiar graniczny dolny: A = N + ei = 39,70

Odchyłka górna: es = +0,25

Odchyłka dolna: ei = - 0,30

Tolerancja: T = B – A = 40,25 – 39,70 = 0, 55

Tolerowanie wymiarów za pomocą symboli:

Np.  50 H7/p6

Wałek:  50 p6

Otwór:  50 H7

 50 – wymiar nominalny

litera określa położenie pola tolerancji

- duża dotyczy otworów np. H

- mała dotyczy wałków np. p

liczba 7 oraz 6 określa klasę dokładności

Odchyłki wymiarów tolerowanych za pomocą

symboli odczytujemy z tabel (tabele poniżej)

Np.:  40 g6 =

0,009

0,025 40

 odchyłki odczytane z tabeli drugiej