1. Wyprowadź wzory na pojemności kondensatorów zastępczych w przypadku równoległego i szeregowego połączenia n kondensatorów o pojemnościach C1, C2,..., Cn.

2. Pojemności kondensatorów na rysunku zamieszczonym poniżej wynoszą C1, C2, C3. Napięcie źródła dołączonego do układu wynosi U. Obliczyć ładunki na każdym z kondensatorów.


3. Cały obszar między okładkami kondensatora płaskiego, dołączonego do źródła  napięcia wypełnia dielektryk o przenikalności ( = 2.5 (0. Odległość pomiędzy okładkami wynosi 1 cm. Jak trzeba zmienić odległość między okładkami po usunięciu dielektryka, żeby energia pola elektrycznego nie uległa zmianie? Rozpatrzyć dwa przypadki: a) kondensator jest dołączony do źródła, b) kondensator po naładowaniu odłączono od źródła.

4. Wyprowadź wzory na oporność oporników zastępczych w przypadku równoległego i szeregowego połączenia n oporników o opornościach R1, R2,..., Rn.

C2





C1





 C3


























